Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский государственный технический университет

им. Н. Э. Баумана

Национальный исследовательский университет

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет СМ «Специальное машиностроение»

Кафедра СМ-1 «Космические аппараты и ракеты-носители»

Расчётно-пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине «Двигательные установки космических аппаратов» на тему:

«Расчёт маршевого ЖРД открытой схемы с восстановительным ЖГГ на основных компонентах топлива»

Вариант №10

Выполнил: Серебрянников О.А.

Группа: РКТ2-71

Подпись:___________________

Преподаватель: Медведев В. Е.

Подпись:___________________

Оглавление

1.	Техническое задание	3

Требуемые характеристики	3

2.	Термодинамический расчёт	3

3.	Построение газодинамического тракта	5

3.1 Расход топлива и площади сечения сопла Fкр и Fа	5

3.2	Определение объема и диаметра камеры сгорания	6

3.3 Чертёж газодинамического профиля ЖРД	8

4.	Построение ПГС двигателя	9

- Техническое задание

Проектирование ЖРД открытой схемы с восстановительным ЖГГ.

αжгг≪1

Тжгг=1200 К

Требуемые характеристики

- Топливо:  O2ж+CH4ж

- Тяга в пустоте:  Pп=700 кН

- Давление в камере сгорания:  P2= 7.25 МПа

- Давление на срезе сопла:  Pa=0.020 Мпа

- Термодинамический расчёт

Для осуществления термодинамического расчета был использован программный комплекс расчета TERRA.

Исходный состав:  (  O2 [  -398 ,  1.7 ] - 3.5504) +

(  CH4 [  -5566 ,  3.424 ] - 1.0000)

Состав, моль/кг:  O 48.767 C 13.699 H 54.794

1-й параметр:  p(кам) =7.25

2-й параметр:  I(кам) = -1533.724

расширение:  p(a), МПа =0.020

-------------------------------------------------------------------------------

Равновесные параметры при p(кам)=7.25 МПа, p=7.25 МПа   (камера, СИ):

p=7.25         T=3572.22      v=0.185427     S=12.0183      I=-1533.72

U=-2765.88     M=45.2632     Cp=2.32025      k=1.1936     Cp'=7.25813

k'=1.17157     Ap=0.0004847   Bv=0.0004656   Gt=0.146427e-6 MMg=22.093

Rg=376.334    Cpg=2.32025     kg=1.1936    Cp'g=7.25813    k'g=1.17552

Mu=0.0000944   Lt=0.352816   Lt'=1.57482     Pr=0.62073    Pr'=0.435022

A=1229.91      z=0            n=  -          w=0         Mach=0

Frel=  -         F'=  -        Isp=  -          B=  -

Равновесные концентрации  (моль/кг):

O = 0.56975        O2 = 1.4975          H = 0.9804         H2 = 3.1952

OH = 3.2134        HO2 = 0.00806       H2O = 22.099       H2O2 = 0.00125

C = 0.2145e-7      CO = 7.5256        CO2 = 6.1717        C2O = 0.5301e-8

C3O2 = 0.5191e-11     CH = 0.9887e-8     CH2 = 0.1317e-7     CH3 = 0.2332e-7

CH4 = 0.5915e-8     C2H = 0.7175e-11   C2H2 = 0.4152e-10    CHO = 0.5487e-3

CHO2 = 0.6873e-3    CH2O = 0.1636e-4   CH2O2 = 0.9221e-4    CH3O = 0.6738e-9

O3 = 0.1291e-6      e- = 0.1177e-5      O+ = 0.4309e-11     O- = 0.1644e-6

O2+ = 0.3465e-8     O2- = 0.5129e-7      H+ = 0.8621e-11     H- = 0.2109e-7

H3+ = 0.1424e-9     OH+ = 0.5394e-9     OH- = 0.1104e-5    HO2- = 0.4941e-8

H2O+ = 0.2319e-7    H3O+ = 0.2434e-5     CO+ = 0.6649e-10   CO2+ = 0.5521e-9

CHO+ = 0.6086e-7

Равновесные параметры при p(кам)=7.25 МПа, p=4.2085 МПа   (кр.сечение, СИ):

p=4.20846      T=3403.93      v=0.300422     S=12.0183      I=-2242.84

U=-3396.42     M=44.6731     Cp=2.30673      k=1.19192    Cp'=7.16872

k'=1.16337     Ap=0.0004976   Bv=0.0004798   Gt=0.251476e-6 MMg=22.3848

Rg=371.428    Cpg=2.30673     kg=1.19192   Cp'g=7.16872    k'g=1.16727

Mu=0.0000913   Lt=0.337721   Lt'=1.53187     Pr=0.623809   Pr'=0.4274

A=1190.9       z=0            n=1.12721      w=1190.9    Mach=1

Frel=1           F'=0.0002523  Isp=2252.55      B=1828.92

Равновесные концентрации  (моль/кг):

O = 0.45511        O2 = 1.3226          H = 0.84133        H2 = 2.9839

OH = 2.7536        HO2 = 0.00522       H2O = 22.612       H2O2 = 0.7616e-3

C = 0.6924e-8      CO = 7.1079        CO2 = 6.5899        C2O = 0.1563e-8

C3O2 = 0.1344e-11     CH = 0.2901e-8     CH2 = 0.4118e-8     CH3 = 0.8061e-8

CH4 = 0.2109e-8     C2H = 0.1452e-11   C2H2 = 0.1038e-10    CHO = 0.2978e-3

CHO2 = 0.4044e-3    CH2O = 0.8412e-5   CH2O2 = 0.5195e-4    CH3O = 0.2078e-9

O3 = 0.4755e-7      e- = 0.6741e-6      O+ = 0.1019e-11     O- = 0.6316e-7

O2+ = 0.1165e-8     O2- = 0.1842e-7      H+ = 0.2192e-11     H- = 0.7762e-8

H3+ = 0.4200e-10    OH+ = 0.1526e-9     OH- = 0.4827e-6    HO2- = 0.1626e-8

H2O+ = 0.8202e-8    H3O+ = 0.1215e-5     CO+ = 0.1741e-10   CO2+ = 0.1678e-9

CHO+ = 0.2357e-7

Равновесные параметры при p(кам)=7.25 МПа, p=0.02 МПа   (вых.сечение, СИ):

p=0.02         T=1977.2       v=33.806       S=12.0183      I=-7353.93

U=-7928.1      M=41.1286     Cp=2.10339      k=1.19414    Cp'=2.2766

k'=1.18188     Ap=0.0005125   Bv=0.0005123   Gt=0.0000501  MMg=24.314

Rg=341.958    Cpg=2.10339     kg=1.19414   Cp'g=2.2766     k'g=1.18229

Mu=0.0000624   Lt=0.205198   Lt'=0.207619    Pr=0.639872   Pr'=0.684486

A=893.734      z=0            n=1.13203      w=3411.8    Mach=3.81747

Frel=39.2783     F'=0.0099085  Isp=3609.98      B=  -

Равновесные концентрации  (моль/кг):

O = 0.3202e-3      O2 = 0.00159         H = 0.02945        H2 = 2.1791

OH = 0.03232       HO2 = 0.3319e-6     H2O = 25.187       H2O2 = 0.1218e-6

CO = 3.8534        CO2 = 9.8452        CH4 = 0.2247e-11    CHO = 0.2077e-6

CHO2 = 0.3945e-6    CH2O = 0.1703e-7   CH2O2 = 0.1806e-6      e- = 0.4138e-10

H3O+ = 0.4199e-10

- Построение газодинамического тракта

Iуп=3609.98 мc

Pп=700∙103 Н

Fкр'=0.0002523 м2

Fа'=0.0099085 м2

3.1 Расход топлива и площади сечения сопла Fкр и Fа

φс- потери в сопле						φс=0.98

φβ- потери в камере сгорания				φβ=0.98

φ-потери в жрд 		φ=φс∙φβ=0.96

Расчетный расход топлива:

mр=PпIуп=193.907 кгс

Площадь критического сечения:

Fкр=Fкр'∙mр=0.049 м2

Действительная площадь критического сечения:

Fкрд=Fкрφс=0.05 м2

Площадь сечения на срезе сопла:

Fа=Fа∙mр=1.921 м2

Действительная площадь сечения на срезе сопла:

Fад=Fаφс2=2.001 м2

  - Определение объема и диаметра камеры сгорания

Приведенная длина камеры сгорания выбирается в зависимости от топлива. В нашем случае примем:

Lпр=1.5 м

Объём камеры сгорания:

Vкс=Lпр∙Fкрд=0.075 м3

Диаметр камеры сгорания:

dкс=34∙Vксπ=0.457 м

Истинная длина камеры сгорания:

Lкс=dкс=0.457 м

Выберем угол наклона к оси конического участка сопла:

β=90°

Радиус критического сечения:

Rкр=Fкрдπ=0.162 м

Диамтр критического сечения:

Dкр=2∙Rкр=0.252 м

Радиус выходного сечения:

Rа=Fадπ=0.798 м

Радиус скругления входной части сопла (0.1-1.0∙dкс):

Rс1=0.25∙dкс=0.114 м

Радиус скругления образующей в докритической части сопла (0.7-1.0∙Dкр):

Rc2=0.7∙Dкр=0.176 м

Радиус скругления образующей на входе в сверхзвуковую часть:

Rc3=0.45∙Rкр=0.057 м

Уширение сопла:

RаRкр=6.33

Примем угол наклона на срезе сопла:

θа=9°

По графику находим:

- угол на входе в сверхзвуковую часть θm=32°

- длину сверхзвуковой части сопла:

La=xaRкр∙Rкр=15.5∙Rкр=1.954 м

3.3 Чертёж газодинамического профиля ЖРД

- Построение ПГС двигателя

ПГС ЖРД открытой схемы с восстановительным ЖГГ на основных компонентах топлива.

Пневмогидросхема открытого типа

- Камера ЖРД; 2- датчик давления в камере сгорания; 3- главный пироклапан окислителя; 4- счетно-решающий прибор системы РКС; 5- исполнительный дроссель системы РКС; 6- восстановительный ЖГГ; 7- пусковой стартер; 8- исполнительный дроссель системы СОБ; 9- пиромембранаж; 10- заправочно-сливное устройство; 11- измеритель уровня; 12- дренажно-предохранительный клапан; 13- счетно-решающий прибор СОБ; 14- шар-баллон с сухим азотом; 15-  комплекс: фильтр, редуктор давления, обратный клапан; 16- торовый баллон с жидким азотом; 17- теплообменник; 18- обратные сопла с эксцентриситетом на оси; 19- клапан горючего; 20- стабилизатор ЖГГ; 21- насос окислителя; 22- насос горючего; 23- турбина; 24- бак окислителя; 25- бак горючего;

4.1 Описание работы ПГС.

1) Заправка баков топливом и газовых баллонов. Заправка компонентами топлива баков ведется через клапаны 10, 10а (заправочно-сливные устройства) методом поднятия “зеркала” компонента. Дренаж находящегося в баках сжатого газа (воздух, чаще сухой азот) во время заправки баков осуществляется через дренажно-предохранительные клапана 12, 12а. Для измерения уровня компонентов в баках при заправке используются измерители уровня 11, 11а. После подачи сигналов датчиками 11, 11а закрываются клапаны10, 10а и заправка топливом завершается. Примерно по такой же схеме осуществляется заправка шар-баллона с газом (обычно это сухой азот) высокого давления 14 и торового баллона 16 с жидким азотом.

2) Запуск двигателя.

а) Запуск двигателя на предварительную ступень.

Подается напряжение на пиромембраны 9, 9а, происходит их прорыв. Компоненты под действием гидростатического давления и давления наддува в топливных баках поступаютв магистрали и в насосы. Одновременно подается напряжение на пороховой газогенератор (пусковой стартер 7). Давление пороховых газов раскручивают ротор турбины 23 и часть топлива поступает в ЖГГ 6, где воспламеняется специальным пиропатроном. Другая часть топлива поступает в камеру сгорания двигателя 1.

б) Запуск двигателя на режим главной ступени.

После достижения в камере сгорания устойчивого горения и заданного давления, которое контролируется датчиком 2, двигатель переключается на режим главной ступени.

3) Работа ПГС в полете. В полете наддув баков с топливо осуществляется следующим образом. Бак “Г” 25 наддувается газом, отбираемым после турбины 23 и проходящим через теплообменник 17. Бак “О” 24 наддувается азотом (гелием - несколько измененная ПГС). Для этого жидкий азот из торового баллона 16 вытесняется газообразным азотом из шар-Баллона 14, газифицируется в теплообменнике 17 и поступает в бак “О” 24. Давление наддува в баках “Г” 25 и “О” 24 контролируется дренажно-предохранительными клапанами 12, 12а и в случае превышения заданного давления, стравливает из баков излишки газа.

4) Выключение двигателя. Для выключения двигателя подаются команды для закрытия клапанов, через которые подаются компоненты в ЖГГ (на схеме не показаны). Подача топлива в ЖГГ прекращается. Одновременно подаются команды на закрытие главных пироклапанов окислителя 3 и горючего 19. Топливо не поступает в камеру сгорания, двигатель прекращает работу.

5) Система регулирования кажущейся скорости (РКС). Для успешного решения баллистической задачи необходимо обеспечить в конечной точке активного участка траектории программные значения следующих основных величин – координат конца активного участка XА и YА, скорости VА и угла наклона вектора скорости к местному горизонту ϑА. При достижении заданной скорости VА подается команда на выключение двигателя с помощью соответствующих приборов, в частности автомата управления дальностью (АУФ).

Управление углом ϑА, его выдержка пред выключением двигателя обеспечивается автоматом угловой стабилизации (АУС).

Вывод изделия в конечную точку активного участка с координатами XА и YА,  решается с помощью системы регулирования кажущейся скорости (РКС), которая выполняет задачу ликвидации в каждый момент полета отклонения скорости (кажущейся) изделия от ее программного значения Vкаж(τ) с целью обеспечения полета по т.н. жесткой траектории.

Программа изменения во времени полета кажущейся скорости разрабатывается баллистиками перед полетом. Кажущаяся скорость может быть замерена и рассчитана с помощью счетно-решающего прибора системы РКС 4. В случае различия действительной и программной скоростей Vкаж, Блок 4 выдает управляющий сигнал на дроссель 5, который в зависимости от знака рассогласования действительной и программной скоростей открывает или прикрывает проходное сечение дросселя 5. Чтобы сохранить температуру рабочего тела в ЖГГ 6, стабилизатор 20 синхронно изменяет расход 2-го компонента, идущего в ЖГГ. При этом изменяется расход топлива в ЖГГ (при сохранении коэффициента избытка окислителя αЖГГ), и, соответственно, на турбину 23. Это, в свою очередь, изменяет число оборотов турбины 23 и насосов 21, 22, меняется расход топлива в камеру ЖРД 1 и его тяга. Изменение тяги сопровождается изменением кажущейся скорости. Последующее ее сравнение с программной скоростью позволит, при необходимости, выработать новый сигнал рассогласования и принять меры к его ликвидации.

Датчик 2 играет двоякую роль. Во-первых, он осуществляет обратную связь системы РКС с камерой сгорания. Во-вторых, в процессе работы в процессе полета может возникнуть ситуация, при которой система РКС будет либо стремиться к существенному уменьшению тяги двигателя, либо к ее чрезмерному форсированию. Во избежание таких ситуаций РКС ограничивается с помощью обратной связи действия системы областью допускаемых отклонений тяги двигателя.

6) Система синхронного опорожнения баков (СОБ). Заправка баков двигателя производится исходя из расчетного соотношения νА=mоmг. В результате действия случайных факторов действительная величина ν будет отличаться от расчетного, что может привести к уменьшению VА из-за снижения величины Iуд и μк=MкM0. Последнее из-за гарантийного запаса, что ведет к уменьшению величины полезного груза. Использование системы СОБ позволяет уменьшить гарантийный запас топлива и тем самым увеличить массу полезного груза. Датчиками этой системы могут быть измерители уровней компонентов в баках или расходомеры, установленные в магистралях подачи компонентов в камеру сгорания.

На приведенной выше схеме ПГС сигналы уровнемеров (измерители уровня 11, 11а) поступает в счетно-решающий прибор СОБ 13. После сравнения текущих значений с программными и обнаружения отклонения от программы блок 13 вырабатывает команду дросселю системы СОБ 8, который изменяет расход одного из компонентов в камеру сгорания двигателя. В результате опорожнение баков происходит в соответствии с программой, но тяга двигателя может выйти за пределы допуска. В этом случае начинает работу система РКС, которая приведет величину тяги в соответствии с программной.

- Расчет смесительной головки